智能清洁能源住宅的设计与制作

近年来，大规模开发利用太阳能已经成为国际上应对气候变化、调整能源结构的重要举措。我国有着丰富的太阳能资源和悠久的太阳能利用历史，近两年更是出现了蓬勃的局面，太阳能发电，太阳能房屋等项目正在我国各地飞速发展。太阳能房屋的推广应用对于节约常规能源、减少环境污染、改善人们的生活水平有十分重要的意义，其中光伏发电是太阳能房屋的核心技术。光伏发电要求在建筑物表面（屋顶及外墙）铺设光伏电池，光伏电池组将太阳能转换成直流电，所产生的直流电经过逆变器转换成220V交流电供家庭适用。不同种类的光伏电池每峰瓦的价格差别很大，且每峰瓦的实际发电效率或发电量还受诸多因素的影响，如太阳辐射强度、光线入射角、环境、建筑物所处的地理纬度、地区的气候与气象条件、安装部位及方式（贴附或架空）等。因此，在太阳能住宅的设计中，研究光伏电池在小屋外表面的优化铺设是很重要的问题，科学合理的铺设方法对太阳能小屋的设计起着关键作用。

基本要求：

1）设计一个清洁能源住宅：（1）太阳能，风能等方式任选；（2）如为太阳能住宅，要求画出住宅的外形图，并对所设计住宅的外表面优化铺设光伏电池，给出铺设及分组连接方式，选配逆变器，计算相应结果。

2）制作一个清洁能源住宅，要求至少使住宅中的一个电器能正常使用。

扩展要求（可选做）：

根据成都市的气象数据，给出住宅外表面光伏电池的铺设方案，使住宅的全年太阳能光伏发电总量尽可能大，而单位发电量的费用尽可能小，并计算出住宅光伏电池35年寿命期内的发电总量、经济效益（当前民用电价按0.5元/kWh计算）及投资的回收年限。

提交内容：

制作好的住宅、报告。

指导老师：

赵丽平（lpzhao@swjtu.cn）6530

陈金强（31932899@qq.com）7608